Описание:

Многослойное покрытие состоит из нескольких листов прозрачного полиэтилена с клеевым покрытием, закрепленных на виниловой основе, которая приклеивается к полу. Липкая верхняя поверхность покрытия собирает грязь и пыль с обуви прохожих и колес тележек.

Применение:

Технологические «чистые комнаты», больницы, производство полупроводников, медицинское оборудование, фармацевтика, биологическая и атомная промышленность, переходы из производственных помещений в офисные и многие другие случаи, когда предъявляются особо высокие требования к чистоте помещений.

Благодаря способности покрытия NCC 4300 задерживать мельчайшие частицы пыли, его можно использовать в чистых комнатах от 8 до 4 класса, сертифицируемых по стандарту ISO14644-1 (требования к чистым комнатам приведены на стр. 2). Покрытие не применяется вне помещений и не рассчитано на воздействие прямого солнечного света и погодных факторов. Рабочая температура:

от 16°C до 29°C.

Эксплуатационные качества:

- Легко снимаемое, утилизируемое покрытие

- Простая укладка

- Легкое, беспрепятственное перемещение людей и колесных тележек по поверхности покрытия

- Эффективное удаление и удержание загрязнений

- Легкое отделение листов покрытия

- Простой подсчет листов покрытия, которые имеют синие и белые ярлыки с номерами

- Виниловая основа после удаления не оставляет следов клея на полу

Цвет:

Белый и синий.

Основа: белая или синяя.

Листы: прозрачные в обоих вариантах исполнения

Размеры:

450 x 900 мм + / - 3 мм

450 x 1150 мм + / - 3 мм

600 x 1150 мм + / - 3 мм

900 x 1150 мм + / - 3 мм

Упаковка и маркировка:

- 6 покрытий в коробке.

- 40 удаляемых листов в каждом покрытии

- Название изделия, размер и цвет – на каждой коробке

Срок годности и хранение

- Срок годности при хранении – 
3 года

- Хранить в горизонтальном положении, не ставить на края

- Температура и относительная влажность воздуха при хранении:

от 16°C до 29°C

от 30% до 75%

Укладка покрытия и чистка

Инструкции:

- Вымыть пол

- Удалить прозрачный защитный лист с тыльной стороны покрытия

- Не прикасаться к клеевому слою

- Перевернуть покрытие (текст инструкции по укладке покрытия должен смотреть вверх)

- Приложить один угол клейкой нижней стороны покрытия к полу, сориентировать положение покрытия

- После того как покрытие правильно подогнано, приклеить его к полу, равномерно прижимая к полу по всей поверхности

- Удалить верхний защитный лист

- Когда верхний слой покрытия утратит клейкие свойства в результате загрязнения, отделить его от покрытия, взявшись за угловой ярлычок.

Утилизировать лист покрытия в соответствии с принятыми правилами. Смену листов покрытия можно выполнять в установленное время, по графику, что обычно предусматривается системой обеспечения качества, действующей на предприятии/ Утилизация: Производственные отходы должны собираться в специальные контейнеры и/или сжигаться. В Европе порядок утилизации пластмасс регламентируется директивой ЕС 20-01-39. Руководствуйтесь также местными правилами переработки отходов.

Технические характеристики:

| Свойство/компонент | #### Значение/описание |
| --- | --- |
| Толщина покрытия* | 2,10 мм (+/- 0,1 мм) |
| Слой покрытия | Толщина 30 мкм, прозрачная полиэтиленовая пленка |
| Основа и защитная подложка | Белая виниловая пленка толщиной 100 мкм защищена прозрачной полиэтиленовой пленкой толщиной 30 мкм |
| Клеевой состав | Растворимый в воде, акриловый клей с противомикробными компонентами, внедренными исключительно для сохранения клея. Не пропитывайте покрытие антибактериальными составами. |
| Верхний защитный лист | Прозрачная полиэтиленовая пленка толщиной 30 мкм с напечатанной инструкцией по монтажу покрытия instructions |
| Ярлычки | Полиэфир, чередуется синий и белый цвет; нумерация в убывающем порядке от 40 до 1, логотип 3М на каждом ярлычке |
| Стабильность размеров | Изменение длины и ширины +/- 4 % |
| Прочее | Не содержит кремния и пластификаторов. Соответствует требованиям директивы 2000/53/EC в отношении тяжелых металлов в транспортных средствах, выработавших ресурс. |

*Типовые средние значения

Поставщик: 3M France

Антимикробная защита

NCC покрытия эффективно  противостоят следующим организмам:

БАКТЕРИЯМ

Gram-Negative

Achromobacter parvulus

Alcaligenes faecalls

Azotobacter vinelandll

Enterobacter aerogenes

Escherichia Coll

Flavobacterium suaveolens

Nitrobacter agills

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas cepacia

Pseudomonas flourescens

Pseudomonas oleoverans

Salmonella typhosa

Shigella sonnel

Gram-Positive

Bacillus cereus var. mycoides

Bacillus subtills

Brevibacterium ammoniagenes

Cellulomonas sp.

Sarchina lutea

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pyogenes

Streptomyces aibus

ГРИБКАМ:

Aspergillus foetidus

Aspergillus niger

Aspergillus oryzae

Aureobasidium pullulans

Candida albicans (yeast)

Chaetomium globosum

Cladosporium resinae

Gliociadium flmbriatum

Lentinus lepideus

Lenzites trabea

Mucor rouxll

Penicillium funiculosum

Penicillium variablle (glaucum)

Phoma herbarum (pigmentivora)

Rhizopus stolonifer

Rhototorula rubra (yeast)

Saccharomyces cerevisiae (yeast)

Trichophyton mentagrophytes (interdigltale)

| Классификация чистых комнат согласно ISO14644-1 : Класс ISO |  |  | Максимальная концентрация (частиц/м3 воздуха) частиц с указанным или большим размером |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 мм | 0,3 мм |  | 0,5 мм | 5 мм |
| 1 | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 100 | 10 |  | 4 |  |
| 3 | 1000 | 102 |  | 35 |  |
| 4 | 10000 | 1020 |  | 352 |  |
| 5 | 100000 | 10200 |  | 3520 | 29 |
| 6 | 1000000 | 102000 |  | 35200 | 293 |
| 7 |  |  |  | 352000 | 2930 |
| 8 |  |  |  | 3520000 | 29300 |
| 9 |  |  |  | 35200000 | 293000 |

Примечание:

Чистые комнаты классов ISO с 1-го по 4-й в основном применяются в промышленности полупроводников. Наиболее распространены классы 5, 7 и 8-й (например, в больницах).